รายงาน Lab04: Artificial Hormone

รายวิชา 1353410 Bio Inspired Robotics

วันที่ 10 ตุลาคม 2569  จัดทำโดย สมาชิกกลุ่มที่ 7

1.  นางสาวธมนันท์ ลิ้มอิ่ม   รหัสนักศึกษา 6652500248

2.  นายธนวัฒน์ อ่อนดำ      รหัสนักศึกษา 6652500256

3.  นายศุภากร เผ่าพวง       รหัสนักศึกษา 6752500444

วัตถุประสงค์และแบบจำลอง

ศึกษาผลของ production, clearance และ binding ต่อการสะสม H และการตอบสนอง R เปรียบเทียบ C0–C4 พร้อมตรวจ input แบบ zero, one, spike และ fault ผลที่ได้ใช้ประเมิน subsystem ของ Artificial Hormone ก่อนนำไปเชื่อมกับ gait ใน Week05

ใช้ proposed course model ตามใบงาน แยกจาก source equation โดย P=k_prod S, C=k_clear H_old และ B=k_bind R_old จากนั้นคำนวณ H_new=clamp(H_old+dt(P−C−B),0,1) และ R_new=receptor(H_new) ส่วน C0 ใช้ R=S โดยตรงและไม่มี H สถานะ H จากรอบก่อนทำให้ระบบเก็บประวัติ input

วิธีทดลอง

รัน student controller ที่ dt=0.05 s, duration=30.0 s และ H0=0 เหมือนกันทุก condition สำหรับ comparison ใช้ step เปิดช่วง 10–20 s โดยเปลี่ยนเฉพาะค่าพารามิเตอร์ตามตาราง อ่านผลจาก metrics.json และตรวจ timestamp ใน CSV

| Condition | k_prod | k_clear | k_bind |
| --- | --- | --- | --- |
| C0 | 0 | 0 | 0 |
| C1 | 0.8 | 0.6 | 0.2 |
| C2 | 1.2 | 0.6 | 0.2 |
| C3 | 0.8 | 0.25 | 0.2 |
| C4 | 0.8 | 0.6 | 0 |

mapping ใช้ phi=0.20+0.20R rad และ stride_half=0.055+0.010R m โดย R=0 ได้ phi=0.20 rad, stride_half=0.055 m; R=1 ได้ phi=0.40 rad, stride_half=0.065 m ตัวอย่าง C1 รับ input ที่ 10.00 s แล้วบันทึก H=0.04000000000000001 ที่ 10.05 s แสดงการบันทึกสถานะหลังอัปเดตหนึ่งช่วงเวลา

ผลและอภิปราย

C2 เพิ่มเร็วกว่า C1 ตาม prediction โดย rise เป็น 1.0500000000000007 กับ 2.6999999999999993 s ส่วน C3 ลดช้ากว่า C1 โดย recovery เป็น 5.100000000000001 กับ 2.8500000000000014 s สอดคล้องกับ k_clear ที่ลดลง [03_Results/comparison/metrics.json]

C4 มีการสะสมมากกว่า C1 โดย AUC เป็น 10.754720280354444 กับ 9.999644341657826 สอดคล้องกับการตัด binding ออก ส่วน C0 ตอบสนองเร็วกว่า C1 โดย latency เป็น 0.05000000000000071 กับ 0.15000000000000036 s เพราะใช้ R=S โดยตรง [comparison/metrics.json]

C2, C3 และ C4 มี peak_H เท่ากันที่ 1.0 ขณะที่ C1 มี peak_H=0.9997153923247306 จึงไม่สนับสนุน prediction ว่า C2/C4 อาจไม่สูงกว่า C1 แต่ upper bound ทำให้ peak แยก C2 กับ C3 ไม่ได้ ต้องดู AUC ที่เป็น 10.67240976713657 กับ 11.389144853304954 และ recovery ที่เป็น 2.8500000000000014 กับ 5.100000000000001 s เพิ่ม [comparison/metrics.json]

Extreme tests

zero ให้ H=R=0 ตลอด ส่วน one มี peak_H=0.9999999999769464 และเพิ่มเข้าใกล้ 1 สำหรับ spike พบ S=1 เพียงช่วง 10.00–10.05 s โดย H ที่ 10.05 s เป็น 0.04000000000000001 ส่วน fault มี fault=1 และ H=R=0 ที่ 15.05 s ก่อนกลับมาคำนวณที่ 15.10 s [03_Results/zero, one, spike, fault: CSV และ metrics.json]

ข้อจำกัดและการทดลองต่อ

ผลนี้ตรวจเฉพาะ subsystem และ software bounds ยังไม่ได้ทดสอบ gait การชน แรงบิด พลังงาน หรือความปลอดภัยของหุ่นยนต์จริง แม้ C3 มี phi TV=0.3978895104347413 rad ต่ำกว่า C1 ที่ 0.39982925159514415 rad ก็ยังยืนยันคุณภาพการเดินไม่ได้ ใน Week05 ควรเชื่อม mapping กับ gait แล้วทดสอบการเดินและความเสถียร รวมถึง actuator limits และ emergency stop ซึ่งต่างจากการจำกัดค่าคำสั่งในโค้ด [comparison/metrics.json และ config.json: claim_boundary]

ไฟล์อ้างอิงและการรันซ้ำ

ผลทดลองและ config อยู่ใน 03_Results ของแต่ละ profile คำสั่งรันซ้ำอยู่ใน 06_Additional/RUN_COMMANDS.md และสรุปสามย่อหน้าตามข้อ E อยู่ใน 05_Worksheet/worksheet.md

Controller SHA256 ตาม config
cc1c2cb3de6d03e70213c07c8863e2c7852ebe510807465491f4a97bcea11f6b