คู่มือนักศึกษา Lab 02 Robust Reactive Lamp

รายวิชา 1353410 Biological Sensing and Sensorimotor Control

ชื่อกลุ่ม กลุ่มที่ 7 วันที่ 17 กันยายน 2569

สมาชิก

1.นางสาวธมนันท์ ลิ้มอิ่ม  รหัสนักศึกษา 6652500248

2.นาย    ธนวัฒน์ อ่อนดำ รหัสนักศึกษา 6652500256

3.นาย    ศุภากร  เผ่าพวง รหัสนักศึกษา 6752500444

แล็บนี้ให้ทดลองใน simulator ก่อน เพื่อเปรียบเทียบ controller 4 แบบภายใต้ระยะจริงจำลองชุดเดียวกัน นักศึกษาจะเก็บข้อมูลซ้ำ วิเคราะห์ความเร็ว ความผิดพลาด และความเสถียร แล้วสรุปจากตัวเลขและกราฟ ไม่ใช้การสาธิตครั้งเดียวเป็นหลักฐาน

เป้าหมายการเรียนรู้

อธิบายความต่างระหว่างค่าระยะจริง ค่าที่ sensor อ่าน และค่าที่ controller ใช้

สร้างและเปรียบเทียบ C0 open loop, C1 single threshold, C2 filter plus hysteresis และ C3 proportional response

วัด response latency, false trigger, switching count, recovery time และ command smoothness

ไฟล์ที่ใช้และข้อควรระวัง

ทำงานในโฟลเดอร์ lab_02 ของ GitHub repo RAE67_bio_ins โดยใช้ lab02.py, student_controller.py, grade_submission.py, plot_trial.py, requirements.txt และ tests/

แหล่งไฟล์: https://github.com/potiwat/RAE67_bio_ins/tree/main/lab_02 (repo เป็น private ต้องได้รับสิทธิ์เข้าถึงก่อน)

ค่าระยะ threshold, gain และ command limit ในเอกสารนี้เป็น proposed course model สำหรับ simulator เท่านั้น ห้ามใช้กับหุ่นยนต์จริงก่อนตรวจ datasheet, mechanical limit, หน่วยคำสั่ง และ emergency stop

ขั้นที่ 1 เขียนสมมติฐานก่อนรัน

ตอบก่อนเปิดไฟล์ผล หากแก้คำตอบหลังทดลอง ให้ลงวันที่และอธิบายเหตุผล

เมื่อ noise เพิ่ม C1 จะมี switching count เปลี่ยนอย่างไร เพราะอะไร

คิดว่า switching count ของ C1 จะเพิ่มขึ้น เพราะ C1 ใช้ raw distance ตัดที่ threshold เดียว พอมี noise ค่าระยะอาจสลับข้าม threshold ไปมา ทำให้ state เปลี่ยนบ่อยขึ้น

C2 จะลด false trigger โดยแลกกับ latency หรือ recovery time อย่างไร

คิดว่า C2 จะช่วยลด false trigger ได้ เพราะมี filter กับ hysteresis ช่วยไม่ให้ state เปลี่ยนตาม noise ง่าย ๆ แต่จะแลกกับ latency หรือ recovery time ที่มากขึ้น เพราะต้องรอให้ค่าที่กรองแล้วผ่าน threshold ก่อน

เมื่อเพิ่ม sensor delay 300 ms การตอบสนองจะเลื่อนจากเหตุการณ์จริงอย่างไร

คิดว่าพอเพิ่ม sensor delay 300 ms การตอบสนองจะช้ากว่าเหตุการณ์จริงประมาณ 300 ms เพราะ controller ได้ข้อมูลจาก sensor ช้ากว่าเดิม

ขั้นที่ 2 เตรียมโปรแกรม

เปิด PowerShell ในโฟลเดอร์แล็บ ใช้ Python 3.10 ขึ้นไป แล้วรันคำสั่งต่อไปนี้

python -m venv .venv

.\.venv\Scripts\Activate.ps1

python -m pip install -r requirements.txt

python -m unittest discover -s tests -v

หาก PowerShell ไม่อนุญาตให้ activate ให้ใช้ .venv\Scripts\python.exe แทน python ในคำสั่งถัดไป โดยไม่ต้องเปลี่ยน execution policy ของเครื่อง

ผลที่คาด: tests ผ่าน 12 รายการ หากไม่ผ่าน ให้จด error และแก้ก่อนเริ่มเก็บข้อมูล ชุดนี้ทดสอบตัวเชื่อม แต่ไม่ถือว่า TODO ของนักศึกษาเสร็จแล้ว

ขั้นที่ 3 อ่านและเติม controller

เปิด student_controller.py และทำ TODO 1 ถึง TODO 4: low pass filter, single threshold, hysteresis และ proportional command พร้อม clamp จากนั้นเทียบแนวคิดกับ lab02.py ซึ่งเป็น reference implementation

lab02.py เชื่อม StudentController เข้ากับ experiment loop แล้ว เมธอด TODO แต่ละตัวต้องคืนค่าที่คำนวณได้ โหมด reference ใช้ตัวอย่างใน lab02.py ส่วนโหมด student ใช้ไฟล์ที่ส่งด้วย --student-file

| Condition | หลักการ | ข้อมูลที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| C0 | ทำ sequence ตามเวลา | ไม่ใช้ sensor |
| C1 | threshold 0.35 m | raw distance |
| C2 | filter β = 0.25 และ hysteresis 0.32/0.38 m | filtered distance |
| C3 | Kp = 2.0 และ clamp [-0.6, 0.6] | filtered distance |

ตรวจทิศทางสัญญาณ: ใน simulator command บวกหมายถึงตอบสนองเมื่อมือเข้าใกล้ ส่วน invalid sample ให้ safe command = 0 และบันทึกเหตุการณ์ INVALID

ขั้นที่ 4 ทดลอง A เปรียบเทียบ C0 ถึง C3

รัน 5 trials ต่อ condition ที่ noise σ = 0.01 m และ delay = 0 ms รวม 20 trials ทุก condition ใช้ input trajectory เดียวกัน

python lab02.py --protocol controller-comparison --out results\comparison

หลังเติม TODO ครบ ให้ทดลอง controller ของกลุ่มด้วย input และ metric เดียวกัน แต่เก็บผลคนละโฟลเดอร์

python lab02.py --controller-source student --student-file student_controller.py --protocol controller-comparison --out results\student_comparison

python grade_submission.py --student-file student_controller.py --out results\student_grade.json

grade_submission.py รายงาน PASS/FAIL ของ filter, threshold, hysteresis, proportional/clamp, invalid sample และเปรียบเทียบ trace C0–C3 กับ reference หาก TODO ยังไม่เสร็จจะคืน exit code 1 โดยยังไม่สร้างผลทดลองของโหมด student

ตรวจว่ามี run_config.json, summary_trials.csv, summary_aggregate.csv และ raw CSV ในโฟลเดอร์ trials เปิด run_config.json เพื่อตรวจ seed, parameter, controller_source และ SHA-256 ของไฟล์นักศึกษา

Input trajectory 20 s: 0–4 s อยู่ไกล 0.60 m; 4–8 s เข้าใกล้ถึง 0.25 m; 8–12 s ค้างใกล้พร้อม disturbance เล็กน้อย; 12–16 s เคลื่อนออก; 16–20 s อยู่ไกล

ขั้นที่ 5 ทดลอง B ผลของ noise และ delay

เลือก controller หนึ่งแบบจากขั้น A และระบุเหตุผล หากยังไม่เลือก ให้ใช้ C2 ตามตัวอย่าง ชุดย่อมี 5 combinations × 3 trials = 15 trials

python lab02.py --protocol robustness-short --condition C2 --out results\c2_short

ชุดเต็มสำหรับงานหลังเรียนมี noise 3 ระดับ × delay 3 ระดับ × 5 trials = 45 trials

python lab02.py --protocol robustness-full --condition C2 --out results\c2_full

อย่าใช้ --overwrite เว้นแต่ต้องการลบผลในโฟลเดอร์เดิมอย่างตั้งใจ ใช้ชื่อ output ใหม่เพื่อเก็บหลักฐานเดิม

ขั้นที่ 6 สร้างกราฟและอ่านผล

เลือก trial ตัวแทนจาก C1 และ C2 สร้างกราฟจาก raw CSV โดยคงแกนเวลาเดียวกัน

python plot_trial.py results\comparison\trials\C2_n0.01_d000_r01.csv --out results\comparison\C2_trial1.png

บนกราฟให้ทำเครื่องหมายเวลาที่ true distance ข้าม 0.35 m และเวลาที่ state ตอบสนองถูกต้องครั้งแรก แยก enter กับ exit

| Metric | อ่านค่าอย่างไร |
| --- | --- |
| Latency enter/exit | เวลาตอบสนองครั้งแรก ลบเวลา physical crossing |
| False trigger rate | จำนวนเข้า NEAR ผิด ÷ valid observation time รายงานครั้งต่อนาที |
| Recovery time | เวลาจาก physical crossing จนเริ่มช่วง state ถูกต้องต่อเนื่อง 0.5 s รายงานค่ามากกว่าของ enter/exit |
| Extra switches | switching count ที่เกินการเปลี่ยนตามแผน 2 ครั้ง |
| Mean ¦Δu¦ | ค่าเฉลี่ยการเปลี่ยน command ระหว่าง sample ต่อเนื่อง |

C0 อาจเปลี่ยน state ก่อน physical crossing เพราะทำงานตามเวลา และ command ที่ไม่เคลื่อนอาจมี Mean |Δu| ต่ำแต่ไม่ใช่ controller ที่ดี จึงต้องอ่าน metric ร่วมกัน

ใบงานบันทึกผล

กรอกค่าจาก summary_aggregate.csv เท่านั้น หาก metric ไม่มีค่า ให้ใส่ N/A และอธิบายสาเหตุ ไม่ประมาณค่าขึ้นเอง

| Condition | Latency enter mean ± SD s | False trigger ครั้ง/นาที | Extra switches | Mean ¦Δu¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C0 | 0.0029 ± 0.0000 | 2.997 | 0.0 | 0.00120 |
| C1 | 0.0189 ± 0.0261 | 8.392 | 12.4 | 0.00864 |
| C2 | 0.4069 ± 0.0434 | 0.000 | 0.0 | 0.00120 |
| C3 | 0.0429 ± 0.0245 | 1.798 | 1.6 | 0.00465 |

Controller ที่เลือกทดสอบ robustness C2 เหตุผล C2 ลด false trigger และ extra switches เหลือ 0 แม้ latency จะสูงขึ้น เลยเลือก C2 ไปทดสอบ robustness ต่อ

จำนวน invalid samples 300 จำนวน trial ที่ exclude 0 เหตุผล invalid เกิดช่วงเริ่มต้นของกรณีที่มี delay เพราะ delay buffer ยังไม่มี sample พร้อมส่งให้ controller และไม่มี trial ที่ต้องตัดออก

คำถามวิเคราะห์

C1 กับ C2 ต่างกันด้าน extra switches และ latency เท่าใด อ้างตัวเลขและหน่วย

C1 มี extra switches เฉลี่ย 12.4 ครั้ง ส่วน C2 เท่ากับ 0 ครั้ง จึงต่างกัน 12.4 ครั้ง

ด้าน latency C2 มี latency enter สูงกว่า C1 ประมาณ 0.3880 s และ latency exit สูงกว่าประมาณ 0.4240 s

noise 0.01 กับ 0.03 m ส่งผลต่อ metric ใดชัดที่สุด

metric ที่เปลี่ยนชัดที่สุดคือ latency exit โดยลดจากประมาณ 0.4171 s เหลือ 0.3531 s หรือลดลงประมาณ 0.0640 s

ส่วน false trigger และ extra switches ยังเป็น 0 เลยยังไม่เห็นการสลับ state ที่ไม่จำเป็นในช่วง noise ที่ทดสอบ

delay 300 ms ทำให้ latency เพิ่มใกล้ 300 ms หรือไม่ ใช้กราฟประกอบคำอธิบาย

ใกล้เคียง โดย latency enter เพิ่มประมาณ 0.2720 s และ latency exit เพิ่มประมาณ 0.2960 s ซึ่งเกือบเท่ากับ delay 0.300 s ที่เพิ่มเข้าไป

สาเหตุคือข้อมูลจาก sensor มาถึง controller ช้าลงตาม delay จึงทำให้ first correct response เลื่อนตามไปด้วย

C3 ชน command limit ช่วงใด และเหตุใด smoothness อย่างเดียวไม่พอ

ใน trial ตัวแทน C3 ยังไม่ชน command limit เพราะ command อยู่ประมาณ -0.53 ถึง +0.25 ซึ่งยังไม่ถึง ±0.6

smoothness อย่างเดียวไม่พอ เพราะ command อาจเปลี่ยนนุ่มแต่ระบบยังตอบช้าหรือเปลี่ยน state ไม่เหมาะสมได้ จึงต้องดู latency, false trigger และ extra switches ร่วมด้วย

แนวทางเขียนรายงาน

รายงาน 1–2 หน้าเริ่มด้วยคำถามวิจัยและ prediction จากนั้นระบุ protocol, seed และจำนวน trial แสดงตารางผลพร้อมหน่วย เลือกกราฟที่ชี้เหตุการณ์สำคัญ แล้วอธิบายว่าข้อมูลสนับสนุนหรือขัดกับ prediction อย่างไร ปิดด้วยข้อจำกัด เช่น simulator ไม่แทน sensor และ actuator จริง

หากตัด trial หรือพบ invalid sample ต้องรายงานจำนวนและเหตุผลอย่างเปิดเผย ห้ามแก้ raw CSV หรือคัดเฉพาะผลที่สนับสนุนสมมติฐาน

ผล PASS/FAIL จาก grade_submission.py ใช้ตรวจการทำงานของโค้ดเท่านั้น ไม่แทนคะแนน 20 คะแนน ผู้สอนยังต้องตรวจ block diagram, protocol, การวิเคราะห์และการตีความ

สิ่งที่ต้องส่ง

สมมติฐานก่อนทดลองและบันทึกการแก้สมมติฐาน หากมี

Block diagram ของ sensorimotor loop ที่อธิบายทางข้อมูลและ feedback

student_controller.py ที่เติม TODO พร้อม source code อื่นที่แก้

ผลตรวจจาก grade_submission.py และ run_config.json ของโหมด student

run_config.json, raw CSV ทุก trial และ summary_aggregate.csv

กราฟตัวแทนอย่างน้อย C1 และ C2 พร้อมตำแหน่ง physical crossing และ first correct response

รายงาน 1–2 หน้า ระบุ condition, metric, ตัวเลขเปรียบเทียบ และข้อจำกัดของ simulator